# Gusanos helicoidales

Se deben realizar inspecciones periódicas de la siguiente manera:

- Artesa. Revisar si hay desgaste y alineación. Apriete todos los pernos.

- Ejes. Checar si hay desgaste. Revisar si hay alargamiento o deterioro del agujero del tornillo.

- Alabes. Inspeccionar los bordes para saber si hay desgaste o daño.

- Tornillos y tuercas. Examínelos todos para saber si hay desgaste y estiramiento.

- Sellos. Revise salida, ajuste y desgaste.

- Guardas. Nivel de aceite (si fuera aplicable). Tuercas y tornillos de estiramiento.

- Rodamientos. Lubricación.

Revise las instrucciones específicas, pues diferentes tipos de rodamientos requieren variación en frecuencia y tipo de lubricación. Los siguientes tipos podrían no requerir lubricación:

- Bronce

- Teflón

- Hierro duro

- De superficie dura.

- Nylon

- Madera impregnada de aceite.

Si los transportadores deben ser detenidos por un tiempo (más de un mes) se debe realizar lo siguiente:

1) Asegúrese de remover todo el material del transportador y que las superficiales estén en buenas condiciones.

2) Lubricar y proteger todos los rodamientos y la transmisión según las instrucciones del fabricante.

3) Girar los tornillos cada dos semanas.

4) Proteger el transportador del clima, humedad y temperaturas extremas. No utilice plástico u otras cubiertas que promuevan la condensación debajo de la cubierta.

5) Todas las superficies de metal expuestas deben ser cubiertas con un aceite para prevenir el moho y se debe aplicar según las instrucciones.

6) Antes de encenderlo, se deben seguir las instrucciones de inspección y de servicio contenidas en este manual.

# CCM (Centro de control de motores)